使用说明

1、连接P-CAN工具，并连接N2S产品。

2、Project下拉框选择“N2S”，Baudrate选择“500 kBit/sec”，其他默认。

3、点击“Initialize”按钮，出现如下提示，即表示连接成功。

4、在“Trace”界面，Rqst设置为“729”，Rsps设置为“7A9”。

5、在“Flash”界面，点击“Browse”按钮选择APP升级文件（.hex格式）。

6、点击“Download”按钮，开始执行刷写。（N2S升级文件刷写大约需要80s左右，具体根据升级文件大小略有差异）

7、当出现如下提示，即表示刷写成功。

8、点击“Write DID”按钮，开始执行DID写入。（DID写入大约需要5s左右，偶尔会写入失败，重启连接PTC的电源或再次尝试即可。注：此功能在刷下完成后使能）

9、当“Write DID”按钮变为绿色，并出现如下提示，即表示DID写入成功。如果写入失败，按钮变为红色，界面下方的信息栏有相关提示。

10、如需再次下载，勾选掉Trace页面的APP message选项，否则，无法正常刷刷写。

11、至此，刷写全部完成。