SW RELEASE NOTE

Project:  N2S_MH_TMS_PTC24.7_D0P1

Base line: MH_TMS_PTC23.8_D0P4 (软件版本)

Major Changes（BOOT）

- 0x31 服务的擦除子功能（0xFF00）， 请求报文改为：0x31 01 FF 00 44;

- 修复0x28, 0x36服务以错误数据长度请求，boot响应上一次请求问题；

- 修复0x28, 0x34服务接收到错误数据，响应报文含义不准确问题；

/

Major Changes（APP）

- 增加故障清除服务（0x14 FF FF FF，只清除针对0x19 02子功能的dtc）；

- 增加故障码读取服务(0x19)，子功能如下；

2.1  0x19 01 FF, 读取当前故障码数量；

2.2  0x19 02 FF, 读取当前故障码；

2.3 0x19 04 [DTCHighByte DTCMiddleByte DTCLowByte] FF, 通过DTC码报告   DTCSnapShot记录。响应报文中Byte8, Byte9（高低位）表示故障发生时的具体数值（如：高压过压故障，会记录高压值；PTC1过温故障，记录温度值等）；

2.4  0x19 06  [DTCHighByte DTCMiddleByte DTCLowByte]  FF, 通过DTC码报告DTC扩展数据记录。响应报文中Byte7, Byte8（高低位），当前故障总数，当前故障可疑故障数；

2.5  0x19 0A ，读取当前系统支持的DTC(目前包含DTC 22个)，响应报文以4字节排列，每个DTC的byte3为0xFF(用于满足开发环境4字节对齐)。

Notice:

- 产线只能以调试器刷写BOOT，然后通过CAN通讯进行APP的刷写。

- 下线时需要按照《N2S下线刷写工具使用说明.docx》操作。